Прокат плоский горячекатаный

| Сплав | Марка | Нормативный документ | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Бронза алюминиевая | БрАМц9-2 | полосы по ГОСТ 1595-2021 | - толщина: от 5 до 80 мм - ширина: до 600 мм - длина: до 2000 мм |
|  | БрАЖ9-4 БрАЖН10-4-4 БрАЖНМц9-4-4-1 БрАЖМц10-3-1,5 БрА5 БрА7 | полосы листы плиты по техническому соглашению |  |
| Бронза хромовая, хромоциркониевая | БрХ1 | полосы по ТУ 48-21-70-83 | - толщина: от 5 до 80 мм - ширина: до 600 мм - длина: до 2000 мм |
|  | БрХ1, БрХ08Т | листы плиты по ТУ 48-21-779-85 |  |
|  | БрХ1Цр | полосы по техническому соглашению |  |
|  | БрХ1Цр | листы плиты по ТУ 1846-020-5885515-04 |  |
| Бронза бериллиевая | БрНБТ | полосы плиты по ТУ 48-21-92-89 | - толщина: от 5 до 120 мм - ширина: до 600 мм - длина: до 2000 мм |
|  | БрБ2, БрБНТ1,9 | полосы плиты по техническому соглашению |  |
| Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | полосы по ГОСТ 5063-2016 | - толщина: от 5 до 80 мм - ширина: до 600 мм - длина: до 2000 мм |
|  | МНЖ5-1 | листы плиты по ТУ 48-21-176-82 ТУ 48-21-594-82 |  |
| Никель | НП2, НП3, НП4 | полосы листы по ГОСТ 6235-2020 | - толщина: от 3 до 20 мм - ширина: до 600 мм - длина: до 2000 мм |
| Аноды никелевые | НПА1, НПА2 | ГОСТ 2132-2015 | - толщина: от 3 до 20 мм - ширина: до 600 мм - длина: до 2000 мм |

Прокат плоский холоднокатаный

| Сплав | Марка | Нормативный документ | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Бронза алюминиевая | БрАМц9-2 | полосы по ГОСТ 1595-2021 | - толщина: от 2 до 12,5 мм - ширина: до 300 мм - длина: до 1500 мм |
| Бронза кремниевая | БрКМц3-1 | полосы по ГОСТ 4748-2021 | - толщина: от 2 до 10 мм - ширина: до 300 мм - длина: до 1500 мм |
| Никель | НП2, НП3, НП4 | полосы по ГОСТ 6235-2020 | - толщина: от 2 до 10 мм - ширина: до 300 мм - длина: до 1500 мм |
| Медно-никелевые сплавы | МНЦ15-20 | Полосы по ГОСТ 5063-2016 | - толщина: от 2 до 10 мм - ширина: до 300 мм - длина: до 1500 мм |

Прокат круглый (прутки)

| Сплав | Марка | Нормативный документ | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Бронза бериллиевая | БрНБТ | Прутки круглые литые по ТУ 48-21-92-89 | - диаметр: от 100 до 140 мм - длина: до 1500 мм |
|  |  | Прутки круглые тянутые и прессованные термообработанные по техническому соглашению | - диаметр: от 8 до 42 мм - длина: до 2000 мм |
|  | БрБ2 | Прутки круглые литые по техническому соглашению | - диаметр: от 100 до 140 мм - длина: до 1500 мм |
|  |  | Прутки круглые тянутые и прессованные термообработанные ГОСТ 15835-2013 | - диаметр: от 8 до 42 мм - длина: до 2000 мм |
| Бронза хромовая, хромоциркониевая | БрХ1 БрХ1Цр | Прутки круглые литые по техническому соглашению | - диаметр: от 100 до 140 мм - длина: до 1500 мм |
|  |  | Прутки круглые тянутые и прессованные ТУ 48-21-408-86 | - диаметр: от 8 до 45 мм - длина: до 2000 мм |